- Bảng thông số

| KH | MPN | Package | Nguồn nuôi | Dòng tĩnh | Đặc điểm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U3 | DRV5032DUDBZR | SOT-23-3 | 1.65V-5.5V | 0.69μA | • Ngõ ra: Push-Pull, Active-HIGH • Ngưỡng bật: BOP=3.3mT • Ngưỡng nhả:BRP=1.5mT-3mT • Nhạy cực Nam (Unipolar South) |
| D1 | BAT54S | SOT-23-3 | VR=30V | IR≤2μA | • 2 Diode Schottky mắc nối tiếp • Sụt áp thuận:VF≈0.35V • Dòng thuận cực đại: 200mA |
| U1 | TLV3691IDCK | SOT-353 (SC-70-5) | 0.9V-6.5V | 75nA | • Ngõ ra: Push-Pull • Dòng rò ngõ vào:Ibias≈1pA • Trễ truyền: 32μs |
| U4 | TS5A3167DBVR | SOT-23-5 | 1.65V-5.5V | 0.1μA | • Công tắc SPST 1 kênh, Active-LOW |

- Bảng chân lý

- Cảm biến từ trường Hall DRV5032DUDBZR (U3):

| Cường độ từ trường cực(B) | Trạng thái tiếp xúc với Dock | Điện áp Chân 2 (OUT2) | Mức Logic ngõ ra | Vai trò của R9 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B<BRP | Chưa cắm dock | 0V | LOW | R9 trở thành trở Pull-down, kéo chân Pogo J6 và IN- về 0V. |
| B≥BOP | Đã cắm dock | 3.3V | HIGH | R9 trở thành trở Pull-up, cấp áp mồi 3.3V ra chân Pogo J6 để dò nước. |

- Diode đôi kẹp áp bảo vệ BAT54S (D1);

| Điện áp tại chân Pogo J6 | Trạng thái Diode dưới (Pin 1 → Pin 3) | Trạng thái Diode trên (Pin 3 → Pin 2) | Điện áp kẹp tại Chân 3 (IN- của U1) | Tác dụng bảo vệ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VJ6<-0.35V | Dẫn thuận (ON) | Phân cực ngược (OFF) | ≈-0.35V | Xả xung âm từ GND, chống đánh thủng cổng CMOS của U1. |
| 0V<VJ6≤3.3V | Phân cực ngược (OFF) | Phân cực ngược (OFF) | Bằng VJ6 | Cách ly hoàn toàn, không làm sai lệch áp dò nước. |
| VJ6>3.65V | Phân cực ngược (OFF) | Dẫn thuận (ON) | ≈3.65V | Xả dòng quá áp lên đường nguồn VCC. |

- Bộ so sánh điện áp TLV3691IDCK (U1):

| Kịch bản tại chân Pogo J6 | Điện áp Chân 3 | Điện áp Chân 1 | Phép so sánh | Ngõ ra Chân 4 | Mức Logic |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chưa cắm dock | 00V | 1.65V | IN- < IN+ | 3.3V | HIGH |
| Cắm dock bị ƯỚT | ≈0.03V-0.15V | 1.65V | IN- < IN+ | 3.3V | HIGH |
| Cắm dock KHÔ RÁO | 3.3V | 1.65V | IN- > IN+ | 0V | LOW |

- Công tắc Analog Switch TS5A3167DBVR (U4):

| Điện áp Chân 4 (IN) | Mức Logic điều khiển | Trạng thái tiếp điểm (Pin 1 – Pin 2) | Trạng thái IC xin áp CH221K (U2) | Điện áp sạc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.3V | HIGH | HỞ MẠCH (OFF) | Bị ngắt đường CC1, không thể đàm phán | KHÓA 12V |
| 0V | LOW | ĐÓNG MẠCH (ON) | Kết nối CC1 với IP5356, xin áp 12V | BẬT SẠC 12V |

- Bảng chân lý của toán khối:

| Kịch bản | Trở kháng nước | Chân 2 U3 | Chân Pogo J6 | Chân 3 U1 (IN-) | So sánh với IN+ | Chân 4 U1 (OUT) | Công tắc U4 | Trạng thái sạc tại Pogo J5 | Hiện tượng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chế độ chờ (Khô ráo) | ∞ | 0 | 0 | 0 | 0V<1.65V | 3.3V | OFF | KHÓA (0V) | Chân Pogo J6 ở mức 0V, không ngâm điện. |
| Chế độ chờ (Dính mưa / Mồ hôi) | <100kΩ | 0 | 0 | 0 | 0V<1.65V | 3.3V | OFF | KHÓA (0V) | Không có áp mồi →không ăn mòn lớp mạ vàng Pogo pin. |
| Cắm dock BỊ ĐỌNG NƯỚC (Nguy hiểm) | 20kΩ-100kΩ | 3.3V | ≈0.03V-0.15V | ≈0.03V-0.15V | 0.15V<1.65V | 3.3V | OFF | KHÓA CHẶT 12V | Cô lập CH221K, ngăn 12V phóng hồ quang qua giọt nước. |
| Cắm dock HOÀN TOÀN KHÔ | ∞ | 3.3V | 3.3V | 3.3V | 3.3V>1.65V | 0V | ON | BẬT SẠC 12V | Hội tụ đủ 2 điều kiện: cắm dock + Khô ráo. |
| Đang sạc 12V bị nước tràn vào | ∞ về <100kΩ | 3.3V | 0.15V | 0.15V | <1.65V | 3.3V | OFF | NGẮT 12V KHẨN CẤP | Ngắt ngay đường CC1 khi nước chạm J6. |